Schaltungsbeschreibung und Hinweise

Damit der Loop möglichst gut im Kurzschlussbetrieb gehalten werden kann, muss der Eingangswiderstand des Verstärkers so niederohmig wie möglich sein. Das erreicht man am einfachsten mit Basisschaltung der Eingangstransistoren. Hier sind nicht, wie in den meisten Schaltungen für Breitbandloopschaltungen, wie man sie im Internet sieht, Schalttransistoren verwendet worden, sondern echte HF Breitbandtransistoren. Jene haben einen flacheren Frequenzgang. Diese hier sind mit ft von 8 GHz spezifiziert. Das hat aber auch seine Schattenseiten. Es müssen Dämpfungen für den GHz Bereich eingebaut werden, ansonsten werden wilde Schwingungen  produziert. Diese Transistoren sind ohne Schwingungsdämpfungen nur stabil, wenn die beiden Emitteranschlüsse direkt mit GND verbunden sind. Da das hier nicht geht, wurden diese genannten Dämpfungen eingebaut.

Der Verstärker ist in den ersten beiden Stufen symmetrisch aufgebaut, und nach dem hf Trafo nur noch asymmetrisch. Der hf Trafo sorgt auch dafür, dass Gleichtaktsignale vom Loop unterdrückt werden. Ausserdem ist der hf Trafo trifilar 3x4 Wdg CUL D=0.2 mm aufgebaut. 4 Wdg sind primär, und 2x4 Wdg sekundär, wobei nur 1x4 Wdg benutzt sind. Die symmetrische Ausgangswicklung verbessert das kapazitive Gleichtaktübersprechen, indem es über den Mittelanschluss gegen Masse abgeleitet wird. Diese Sekundärwicklung kann nur Gegentaktsignale überragen. Für Gleichtaktsignale durch kapazitives Übersprechen ist die bifilare Sekundärwichklung praktisch ein Kurzschluss.

Anschliessend folgt ein 2 stufiger Verstärker. Hier könnte die Verstärkung erhöht, und der Frequenzgang noch etwas beeinflusst werden, falls nötig. Hier sind aber noch die Werte eingebaut, die nichts nützen, aber als Platzhalter dienen, falls nötig. Die letzte Stufe dieses 2 stufigen Verstärkers ist ein Emitterfolger um eine niederohmige Ausgangsimpedanz zu erhalten. Diese Stufe treibt die beiden Ausgänge und ist so niederohmig, dass Rückwirkungen vom einen Ausgang auf den anderen sehr klein sind. Wollte man die Rückwirkung total unterdrücken, müsste auf den ersten Emitterfolger je ein weiterer für jeden Ausgang vorgesehen werden. Für das war kein Platz mehr vorhanden auf dem Board. Ausserdem würde die Autonomie des Akkus wegen des viel höherem Stromverbrauchs reduziert.

Die Loopeingänge, und die Ausgänge des Verstärkers, sind mit Diodenbegrenzern gegen Überspannung und versehentlichem Hineinsenden geschützt, wenn ein Portabeltransceiver als Empfänger benutzt wird (FT-818) (<5W).

Desweiteren könnte der Verstärker über den einen Eingang ferngespeist werden. Dazu müsste L 115 eingebaut sein. Im ferner müsste der Akku entfernt oder ausgesteckt sein. Diese Option wurde nicht weiter verfolgt, da das Gerät bei uns nur im Akkubetrieb vorgesehen ist.

Für den Betrieb sind 8 AAA 900 mAh NIMH Zellen eingebaut. Eine Unterspannungsabschaltung, die bei < ca. 8.6 V anspricht, verhindert eine Tiefentladung der 8 Akkuzellen, wenn man das Gerät auszuschalten vergisst. Die Autonomie des Gerätes mit einer vollen Ladung ist ca. 6 h Dauerbetrieb.

Zusätzlich ist eine analoge Laderegelung (Schaltregler kommen wegen HF Interferenz nicht in Frage) eingebaut, die verhindert, dass die Akkus überladen werden können. Der Laderegler setzt sich aus einer ca 20mA unabhängigen diskreten Stromquelle und dem Spannungsregler LP2951 zusammen. Am Anfang des Ladens setzt bei einem leeren Akku der Regler auf seine interne Strombegrenzung, und sobald die Akkuspannung 11.2 V erreich hat, reduziert die Spannungsregelung den Ladestrom und hält die Spannung bei 11.2 V konstant. Damit reduziert sich der Ladestrom, der vom LP2951 kommt, mit steigender Ladung der Akkus kontinuierlich auf 0 mA. Damit löscht auch die rote LED, welche als Ladekontrolle dient. Parallel ist immer noch die Stromquelle, welche ihre 20mA liefert und weiter lädt. Bei Zimmertemperatur von ca. 25° C steigt die Akkuspannung auf ca. 11.4 V und bleibt dort stehen. Die 20 mA dienen jetzt als Erhaltungsladung.

Die externe Spannung zum Laden sollte >=12.6 V und <=13.0 V sein. >13 V erhöht die Verlustleistung des Ladereglers nur unnötig. Zu beachten ist noch, dass bei abgeschaltetem Gerät immer noch ca. 9 uA Strom durch den Spannungsteiler für die Spannungsmessung fliessen (nur Spannungsteiler für Laderegelung berücksichtigt). Ein vollgeladener Akku wäre, wenn er keine Selbstentladung hätte, nach 11 Jahren entladen. Die Selbstentladung ist aber viel grösser als 9 uA. Das Gerät sollte, wenn es nicht benutzt, wird nach einer gewissen Zeit geladen oder die Akkus entfernt werden.

Die beiden LEDs für Ladung und Betrieb sind direkt auf der Unterseite des Prints angeordnet, sodass bei Montage der Leiterplatte diese durch den Boden des Geräts herausragen. Anstelle von X103 wird die grüne LED auf der Bottom Seite eingelötet. Ebenso die rote LED Anstelle von X102. Am einfachsten geht das, wenn die beiden LEDs erst auf der Bottom Seite des Boards platziert werden ohne die Anschlussdrähte vorerst zu verlöten. Dann den Print in das Gehäuse festschrauben. Jetzt die LEDs an den Anschlussdrähten herunter durch die Bohrungen im Gehäuse drücken und provisorisch verlöten. Jetzt die Leiterplatte wieder ausbauen und die Anschlussdrähte der Leds kürzen und sauber festlöten.

Für den Akkubetrieb im Peiler sind einige Bauteile nicht bestückt. Dazu gibt es ein Schema wo diese Teile durchgestrichen sind. Dann gibt es die Stückliste wo alle Bauteile aufgelistet sind, auch die durchgestrichenen. Dann die Stückliste der Bottomseite mit den SMD Bauteilen die vom Leiterplattenhersteller bestückt werden (ausser diejenigern, die nicht verfügbar sind, und wir von Digikey beschaft haben).

Der verwendete Loop ist ein RG213, das montiert am Peiler etwa 52.5 cm Durchmesser hat. Der Loop wird nicht als geschirmte Version betrieben. Im Peiler sind Masse und Seele des Kabels bei der Buchse miteinander verbunden. Dadurch entfällt auch das Unterbrechen der Masse oben in der Mitte des Loops (darf auf keinen Fall unterbrochen werden). Das Kabel könnte somit auch nur als normales Verbindungskabel gebraucht werden. Das Verwenden der N-Buchsen und Kabel mit N-Stecker diente dazu, um die Mechanik zu vereinfachen.

Während den Tests ging mir die eventuelle Problematik mit der Eigenresonanzstelle des Loops bei ca. 70 bis 75 MHz durch den Kopf. Ab 30 und 100 Mhz steigt der induktive Widerstand des Loops nicht mehr linear mit der Frequenz an, sondern viel steiler. Bei ca 70 MHz ist Parallelresonanz und nachher wird der Loop kapazitiv. Das heisst, die Spannung am Loop, wenn er offen wäre, würde bei konstanter Feldstärke ebenfalls stark ansteigen. Bei Kurzschlussbetrieb, wie in unserem Fall, müsste sich eigentlich wieder ein konstanter Strom ergeben (viel höhere Spannung durch ein viel höheres X des Loops). Aber stimmt das auch wirklich? Dazu habe ich den kompleten Breitbandloop in einer Anordnung mit einem Spectrumanalyzer mit TG (TonGenerator R&S FSAS) gemessen. Dazu diente ein Loop mit ca. 10 cm Durchmesser via ein Z = 1 : 16 Trafo mit der hochohmigen Seite an diesen Miniloop. Am Trafoeingang ist ein 50 Ohm Widerstand in Serie eingefügt. Der TG mit seinen 50 Ohm und den 50 Ohm in Serie beim extrem niederohmigen Trafoeingang bilden einen Strom Generator der konstnate Feldstärke über die Frequenz garantiert und gleichzeitig wird gewärleistet, dass das Messkabel im TX Pfad richtig abgeschlossen ist damit keine Transformationen stattfinden können, die die Messung verfälschen würde. Um den Messloop alleine zu erfassen war ein Stromwandler von 10 : 1 in der Mitte dieses Miniloops eingefügt.  Als Abschluss des Stromwandlers diente der Eingangswiderstand des Spec. Der Stromwandler erscheint in dem Messloop als 0.5 Ohm Widerstand. Das ist vernachlässigbar. So konnte erst einmal der Strom ab ca 100 kHz bis 100 MHz kontrolliert werden. Bei 100 MHz zeigte sich ein Abfall von ca 1.4 dB. Jetzt habe ich das Ganze im Garten aufgestellt. Der Messloop ist am TG angeschlossen, und die Loopantenne am Speceingang. Für beide Verbindungen diente ein RG 58. Der Frequenzgang über alles war praktisch gerade bis 100 MHz. In dem Ordner mit den Messungen findet man die Skizzen vom Messaufbau, dem Messloop, Fotos vom Aufbau im Garten usw. Die Loopantenne war noch mit einem internen Verstärker der ersten Version bestückt. Der Frequenzgang dieses Verstärkers war in etwa der gleiche wie in der jetzigen Version, hatte aber nur einen Ausgang.